SMart wi-fi lock testing document

Guillaume de Oliveira Andrezo

Inhoudstabel

NFC Open User Story	2

Unit Test	2

Integratie Test	3

Real World Test	3

Load Test	4

Hall Sensor User Story	5

Unit Test	5

Integratie Test	5

Real World Test	6

Load Test	6

OLED Display User Story	7

Unit Test	7

Integratie Test	8

Real World Test	8

Load Test	9

# NFC Open User Story

Als gebruiker van het systeem wil ik het slot kunnen openen met behulp van een NFC tag.

## Unit Test

Bij deze tests test ik de module apart. Hier wil ik vooral te weten komen hoe de module werk. Hiervoor zal ik dus de voorbeeldcode gebruiken die door de fabrikant werd meegeleverd.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| NFC lezen | De contents van de tag worden getoond in de seriële monitor | Content wordt geprint in de seriële monitor |  |
| NFC schrijven | De gekozen string wordt geschreven naar de NFC tag | Content wordt geschreven op de tag |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond |  |  |  |

## Integratie Test

Bij deze test zal ik de integratie tussen de NFC module en de rest van het systeem testen. Ik wil dus te weten komen of module correct wordt gelezen/geschreven en of deze data juist wordt verwerkt en doorgestuurd indien nodig. Hiervoor heb ik een testplan opgesteld waarin ik alle mogelijke situaties af ga en test of de verwachte output overeen komt met de werkelijke output.

Voor de integratie test open je de Excel “Integratie Testen.xlsx”

## Real World Test

In dit soort test zal ik het gehele systeem in een zo realistisch mogelijke situatie testen.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| NFC lezen met realistische beweging in finale behuizing | Tag wordt gelezen, solenoïde slot opent en OLED display toont status | Slot opent en display toont correcte status |  |
| NFC Schrijven met realistische beweging in finale behuizing | Tag wordt geschreven en OLED display toont status | Tag wordt overschreven en display toont correcte status |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond |  |  |  |

## Load Test

Bij deze test zal ik testen wat de limieten zijn van de NFC module. Ik denk hier vooral aan maximale afstand van de tag en bijvoorbeeld de snelheid van de module.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| NFC lezen vanop een zo ver mogelijke afstand | Tag wordt correct gelezen en data wordt getoond in seriële monitor | Tag wordt gelezen en getoond in seriële monitor |  |
| NFC lezen met een zo kort mogelijke delay | Tags worden zo snel mogelijk na elkaar correct uitgelezen en getoond in seriële monitor | Tags worden uitgelezen en getoond in seriële monitor |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond. De maximale afstand voor lezen en schrijven is ±3 cm en minimum delay tussen elke scan is ±0,3 seconden. |  |  |  |

# Hall Sensor User Story

Als beheerder van het system wil ik kunnen weten of een deur fysiek open staat of niet en hier een melding van krijgen als deze te lang open staat.

## Unit Test

Bij de unit test zal ik de sensor apart testen, om te weten te komen hoe deze juist werkt. Hiervoor bekijk ik wederom de voorbeeldcode meegeleverd door de fabrikant.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| Hall sensor lezen | Analoge waarde van de sensor wordt gelezen en getoond in seriële monitor | Analoge waarde wordt uitgelezen en getoond in seriële monitor |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond. De waarden voor het detecteren en niet detecteren van een magneet worden genoteerd voor later gebruik. |  |  |  |

## Integratie Test

Bij deze integratie test zal ik testen of de hall sensor op een correcte manier interageert met de rest van het systeem. Hiervoor heb ik wederom een testplan gemaakt waarin ik elke mogelijke situatie overloop en de werkelijke output vergelijk met mijn verwachtingen.

Voor de integratie test open je de Excel “Integratie Testen.xlsx”

## Real World Test

Voor dit soort test bootsen we terug een zo realistisch mogelijke situatie na en kijken we of alles loopt zoals het hoort.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| Hall sensor gemonteerd op de deur | Sensor wordt gelezen en toont “Open” op de OLED display als de deur open staat en “Closed” als de deur gesloten is. | Correcte string wordt getoond op de OLED display |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond. Ook de integratie met Telegram verliep vlekkeloos. |  |  |  |

## Load Test

Voor de load test van de hall sensor zal ik testen hoe snel ik deze kan uitlezen en hoe ze presteert op lange termijn.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimale delay tussen elke lezing van de sensor | De sensor wordt elke tiende van een seconde uitgelezen en correct getoond in de seriële monitor | Sensor waardes worden uitgelezen en getoond in seriële monitor |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond. Het is een analoge sensor, dus kan ik de sensor zonder probleem heel snel uitlezen. Het OLED Display zal dus bepalen hoe snel het systeem geüpdatet kan worden. |  |  |  |

# OLED Display User Story

Als gebruiker van het systeem wil ik nuttige info over het systeem te zien krijgen op de OLED display.

## Unit Test

Bij de unit test van de OLED display test ik terug de display apart. Hier is het belangrijk om te weten te komen hoe de display juist werkt aangezien deze wel eens voor vertraging zou kunnen zorgen in het systeem.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED display “Hello World” | “Hello World” wordt getoond op de OLED display wanneer het programma opstart | “Hello World” wordt getoond op het display |  |
| OLED Display update display | Het display wordt elke seconde geüpdatet met een teller die optelt | De teller wordt elke seconde geüpdatet op het display |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond. Na onsuccesvolle eerste pogingen, merkte ik dat ik de SDA en SCL draden had omgewisseld. Na deze aanpassing verliep de rest vlekkeloos. |  |  |  |

## Integratie Test

Bij de integratie test van de display test ik hoe deze presteert in combinatie met de rest van het systeem. Hier wil ik te weten komen of de correcte berichten getoond worden.

Dit voelde voor mij onlogisch aan om op dezelfde manier te doen als de vorige User Stories. Heb daarom een video gemaakt waarin ik over alle functionaliteit van het systeem ga, om zo al mijn situaties te kunnen testen.

“Link naar video hier”

## Real World Test

Voor de real world test boots ik wederom een zo realistisch mogelijke situatie na en test ik de prestaties van de display.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED display toont correcte informatie over het systeem | OLED display toont de huidige status van de deur en correcte berichten i.v.m. lezen en schrijven | OLED display toont correcte status en berichten |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond. |  |  |  |

## Load Test

Qua load test wil ik achterhalen hoe snel ik de display kan updaten en hoe ze presteert op lange termijn.

| Wat wordt er getest | Verwacht Resultaat | Werkelijk Resultaat | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED display update snelheid | OLED display en de rest van programma blijft responsive wanneer het display elke halve seconde wordt geüpdatet | OLED display toont correcte berichten |  |
| Opmerkingen: Alle tests werden succesvol uitgevoerd en afgerond. De maximale updatesnelheid voor dit display is ±0,5 seconden. Vanaf we het display meerdere keren per seconde updaten, dan vertraagt het programma. |  |  |  |